Лабораторная работа №2

Система машинных команд Assembler

Вариант 1

Цель работы: изучить способы задания операндов в командах ассемблера, представление команд в виде машинных кодов.

Задание к работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом.

- В соответствии со своим вариантом описать действия команд ассемблера и указать способы адресации операндов.

- Осуществить ассемблирование и дизассемблирование заданных команд.

Индивидуальное задание

MOV BX, 100
 MOV BP, [BX]
   MOV [BP+2], DL
MOV AX, DX 
      ADD AX, [BX+DI+4]

Отчёт

Способы адресации операндов

- MOV BX, 100

  - BX — регистровый операнд;

  - 100 — непосредственный операнд.

- MOV BP, [BX]

  - BP — регистровый операнд;

  - [BX] — операнд, заданный косвенной базовой адресацией.

- MOV [BP+2], DL

  - [BP+2] — операнд, заданный косвенной базовой адресацией со смещением;

  - DL — регистровый операнд.

- MOV AX, DX

  - AX — регистровый операнд;

  - DX — регистровый операнд.

- ADD AX, [BX+DI+4]

  - AX — регистровый операнд;

  - [BX+DI+4] — операнд, заданный косвенно базовой адресацией.

Действия команд

Для описания действия команд сперва нужно было ассемблировать программу и получить следующий листинг (часть):

| 01 | Turbo Assembler Version 4.1 10/18/14 04:00:24 Page 1 |
| --- | --- |
| 02 | prog.ASM |
| 03 |  |
| 04 | 1 MASM |
| 05 | 2 0000 MODEL SMALL |
| 06 | 3 0000 .STACK 256 |
| 07 | 4 0000 .CODE |
| 08 | 5 0000 main PROC |
| 09 | 6 0000 BB 0064 MOV BX, 100 |
| 10 | 7 0003 8B 2F MOV BP, [BX] |
| 11 | 8 0005 88 56 02 MOV [BP+2], DL |
| 12 | 9 0008 8B C2 MOV AX, DX |
| 13 | 10 000A 03 41 04 ADD AX, [BX+DI+4] |
| 14 | 11 |
| 15 | 12 000D B8 4C00 MOV AX, 4c00h |
| 16 | 13 0010 CD 21 INT 21h |
| 17 | 14 0012 main ENDP |
| 18 | 15 END main |

Разберём каждую команду:

- MOV BX, 100. Двоичное представление команды: BB 00 6416 = 10111011 00000000 011001002. Побайтово:

  - 10111011. 1011 — MOV с непосредственной адресации операнда; 1 — поле w, определяющее размер данных, которыми оперирует команда, как 16 бит; 011 — поле reg, определяющее используемый в команде регистр как BX;

  - 00000000 01100100. Является двоичным представлением 10010.

- MOV BX, [BP]. Двоичное представление команды: 8B 2F16 = 10001011 001011112. Побайтово:

  - 10001011. 100010 — MOV без непосредственной адресации операнда; 1 — поле d, определяющее направление передачи данных из памяти в регистр; 1 — поле w, определяющее размер данных, которыми оперирует команда, как 16 бит.

  - 00101111. 00 — поле mod, определяющее, что поле смещения в команде отсутствует и адрес операнда определяется содержимым базового регистра; 101 — поле reg, определяющее регистр BP; 111 — поле r/m определяющее эффективный адрес [BX].

- MOV [BP+2], DL. Двоичное представление команды: 88 56 0216 = 10001000 01010110 000000102. Побайтово:

  - 10001000. 100010 — MOV без непосредственной адресации операнда; 0 — поле d, определяющее направление передачи данных из регистра в память; 0 — поле w, определяющее размер данных как 8 бит.

  - 01010110. 01 — поле mod, определяющее, что смещение в команде присутствует, занимает один байт и модифицируется содержимым базового регистра; 010 — поле reg, определяющее регистр DL; 110 — поле r/m, определяющее эффективный адрес [BP]+смещение8.

  - 00000010. Смещение равное 2.

- MOV AX, DX. Двоичное представление команды: 8B C216 = 10001011 110000102. Побайтово:

  - 10001011. 100010 — MOV без непосредственной адресации операнда; 1 — поле d, определяющее направление передачи данных из памяти в регистр; 1 — поле w, определяющее размер данных, которыми оперирует команда, как 16 бит.

  - 11000010. 11 — поле mod, определяющее, что операндов в памяти нет — они находятся в регистрах; 000 — поле reg, определяющее регистр AX, 010 — поле r/m, определяющее эффективный адрес DX.

- ADD AX, [BX+DI+4]. Двоичное представление команды: 03 41 0416 = 00000011 01000001 000001002. Побайтово:

  - 00000011. 000000 — ADD без непосредственной адресации операнда; 1 — поле d, определяющее направление передачи данных из памяти в регистр; 1 — поле w, определяющее размер данных, которыми оперирует команда, как 16 бит.

  - 01000001. 01 — поле mod, определяющее, что поле смещения в команде присутствует, занимает один байт и модифицируется содержимым базового и индексного регистра; 000 — поле reg, определяющее регистр AX; 001 — поле r/m, определяющее эффективный адрес [BX+DI]+смещение8.

  - 00000100. Смещение равное 4.

Ассемблирование и дизассемблирование